要將 GitHub 上的 ESP-BOX 範例專案下載至電腦中的 VS Code (Visual Studio Code)、進行編譯並燒錄到 ESP-BOX 開發板，請依照以下步驟操作：

前置準備作業

- 安裝 VS Code：下載並安裝 VS Code。

- 安裝 Git：確保電腦已安裝 Git。

- 安裝 ESP-IDF 外掛：開啟 VS Code，至擴充功能（Extensions）搜尋「ESP-IDF」並安裝由 Espressif 提供的官方插件，並依照指示完成 ESP-IDF 工具鏈的設定（建議選擇與專案相容的版本，如 ESP-IDF v5.x）。

下載原始碼（Clone 專案）

由於 ESP-BOX 專案包含子模組（Submodules），請打開終端機（Terminal）執行以下指令完整複製：

Bash

git clone --recursive https://github.com/espressif/esp-box.git

若複製時忘了加 --recursive，可以在進入資料夾後補執行 git submodule update --init --recursive。

在 VS Code 中開啟特定範例

- 用 VS Code 開啟剛下載的 esp-box 資料夾。

- 進入 examples 目錄，找到您想編譯的範例（例如 chatgpt_demo 或 factory_demo）。

- 建議使用 VS Code 選擇檔案 > 開啟資料夾，直接開啟「該範例的子資料夾」（即包含 CMakeLists.txt 的目錄）。

選擇目標晶片、編譯與燒錄

- 連接硬體：使用 Type-C 數據線將 ESP-BOX 連接到電腦，並確保選對 Serial Port（序列埠）。

- 切換目標晶片（Target）：

  - 在 VS Code 下方狀態列點擊 ESP-IDF 的 Set Target（或按 F1 搜尋 ESP-IDF: Set Target Device）。

  - 將 Target 設定為 esp32s3。

- 選擇連接埠（Port）：

  - 在下方狀態列點擊 Select Port，選擇 ESP-BOX 對應的 COM Port（Windows）或 /dev/ttyACM* / /dev/ttyUSB*（macOS/Linux）。

- 編譯專案（Build）：

  - 點擊下方狀態列的 Build 小圖示（小齒輪），或按 F1 輸入 ESP-IDF: Build your project 開始編譯。

- 燒錄與監控（Flash & Monitor）：

  - 點擊下方狀態列的 Flash 小圖示（閃電圖示）將韌體燒錄至開發板。

  - 燒錄完成後，可點擊 Monitor（螢幕圖示）查看 log 輸出與除錯訊息。

您目前預計要編譯與燒錄的是哪一個範例（例如 chatgpt_demo 或 factory_demo）？如果在步驟中有遇到任何報錯訊息，歡迎提供給我！