關鍵注意事項與優化建議

- USB 模式設定：BOX-3 有兩個 USB 埠（或可選配擴充底座），請確保程式碼中的 USB HID 是掛載在與電腦連線的 Native USB 介面上。

- 語言包選擇：ESP-SR 支援中文（Chinese）與英文（English）語音識別模型。若要識別「複製」、「貼上」，請在專案設定（sdkconfig 或 模型選單）中選擇 Chinese 模型。

- 連續免喚醒（可选）：如果覺得每次都要喊「Hi ESP」很麻煩，可以將 ESP-SR 設定為 Continuous Recognition（連續識別模式），喊出「複製」即可直接觸發按鍵！

1.環境準備與拉取 SDK：建議使用 ESP-IDF v5.0 或 v5.1。

- 安裝並設定好 ESP-IDF 開發環境（可使用 VS Code 外掛）。

- 複製 ESP-Skainet 專案庫：

Bash

git clone --recursive https://github.com/espressif/esp-skainet.git

2.配置專案選單 (menuconfig)：開啟 USB HID 與 ESP-SR 中文模型。

在專案目錄下執行 idf.py menuconfig 進行以下設定：

- ESP Speech Recognition：

  - 選取 Wake Word (例如 "Hi ESP")。

  - 選取 Multinet (Command Recognition) -> 選擇 Chinese (multinet6_ch) 中文模型。

- Component config -> USB Stack：

  - 開啟 TinyUSB 支持，並將 Device Class 設定為 HID。

3.定義語音指令 (Multinet)：自訂語音關鍵字與 Command ID。

在程式碼中將中文指令與 ID 進行綁定（例如："fu zhi" -> ID 1）。

4.實現 USB HID 鍵盤傳送邏輯：

當 ESP-SR 回傳識別成功的 Command ID 時，呼叫 TinyUSB 的 tud_hid_keyboard_report() 發送如 Ctrl + C 的按鍵組合。

5.編譯與燒錄：

Bash

idf.py build flash monitor

這是一個最精簡的 ESP-IDF 主程式範例（main.c），結合了 TinyUSB HID 鍵盤與 ESP-SR 語音事件監聽：

#include <stdio.h>

#include "freertos/FreeRTOS.h"

#include "freertos/task.h"

#include "esp_log.h"

#include "tinyusb.h"

#include "class/hid/hid_device.h"

// ESP-SR 語音相關標頭檔 (依據 esp-skainet 結構)

#include "esp_wn_iface.h"

#include "esp_wn_models.h"

#include "esp_mn_iface.h"

#include "esp_mn_models.h"

#include "esp_afe_sr_iface.h"

static const char *TAG = "VOICE_KEYBOARD";

// -------------------------------------------------------------------

// 1. USB HID 配置與鍵盤發送函式

// -------------------------------------------------------------------

// HID Report Descriptor (標準鍵盤)

static const uint8_t hid_report_descriptor[] = {

TUD_HID_REPORT_DESC_KEYBOARD()

};

// 免費字串描述符配置

static const char* hid_string_descriptor[5] = {

(char[]){0x09, 0x04}, // 0: 語言 (English)

"Espressif",          // 1: 製造商

"BOX-3 Voice Key",    // 2: 產品名稱

"123456",             // 3: 序號

"HID Keyboard",       // 4: HID 介面名稱

};

// 初始化 TinyUSB

void init_usb_hid(void) {

ESP_LOGI(TAG, "Initializing TinyUSB HID Keyboard...");

tinyusb_config_t tud_cfg = {

.device_descriptor = NULL,

.string_descriptor = hid_string_descriptor,

.external_phy = false,

.configuration_descriptor = NULL,

};

tinyusb_hid_config_t hid_cfg = {

.hid_descriptor = NULL,

.report_descriptor = hid_report_descriptor,

.report_descriptor_length = sizeof(hid_report_descriptor),

.report_data_callback = NULL,

.report_data_out_callback = NULL,

};

ESP_ERROR_CHECK(tinyusb_driver_install(&tud_cfg));

ESP_ERROR_CHECK(tinyusb_hid_init(&hid_cfg));

ESP_LOGI(TAG, "USB HID Initialized successfully");

}

// 發送組合鍵邏輯 (修飾鍵 + 一般按鍵)

void send_keyboard_shortcut(uint8_t modifier, uint8_t keycode) {

if (!tud_hid_ready()) {

ESP_LOGW(TAG, "USB HID not ready!");

return;

}

uint8_t key_report[6] = {0};

key_report[0] = keycode;

// 1. 按下按鍵 (例如 Ctrl + C)

tud_hid_keyboard_report(REPORT_ID_KEYBOARD, modifier, key_report);

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(50));

// 2. 釋放所有按鍵

tud_hid_keyboard_report(REPORT_ID_KEYBOARD, 0, NULL);

}

// -------------------------------------------------------------------

// 2. 語音指令邏輯處理

// -------------------------------------------------------------------

void handle_voice_command(int command_id) {

ESP_LOGI(TAG, "Triggered Command ID: %d", command_id);

switch (command_id) {

case 1: // 語音說出「複製」

ESP_LOGI(TAG, "Sending: Ctrl + C");

send_keyboard_shortcut(KEYBOARD_MODIFIER_LEFTCTRL, HID_KEY_C);

break;

case 2: // 語音說出「貼上」

ESP_LOGI(TAG, "Sending: Ctrl + V");

send_keyboard_shortcut(KEYBOARD_MODIFIER_LEFTCTRL, HID_KEY_V);

break;

case 3: // 語音說出「復原」

ESP_LOGI(TAG, "Sending: Ctrl + Z");

send_keyboard_shortcut(KEYBOARD_MODIFIER_LEFTCTRL, HID_KEY_Z);

break;

case 4: // 語音說出「存檔」

ESP_LOGI(TAG, "Sending: Ctrl + S");

send_keyboard_shortcut(KEYBOARD_MODIFIER_LEFTCTRL, HID_KEY_S);

break;

default:

ESP_LOGW(TAG, "Unknown Command ID");

break;

}

}

// -------------------------------------------------------------------

// 3. ESP-SR 語音識別任務 (概念展示)

// -------------------------------------------------------------------

void voice_sr_task(void *pvParameters) {

// 初始化 ESP-SR 命令詞 (Multinet)

esp_mn_iface_t *multinet = &MULTINET_MODEL;

model_iface_data_t *model_data = multinet->create(&MULTINET_COEFF, 4000);

// 新增自訂的語音關鍵字 (Command ID, 漢語拼音)

esp_mn_commands_clear();

esp_mn_commands_add(1, "fu zhi");    // 複製 -> ID 1

esp_mn_commands_add(2, "tie shang"); // 貼上 -> ID 2

esp_mn_commands_add(3, "fu yuan");   // 復原 -> ID 3

esp_mn_commands_add(4, "cun dang");  // 存檔 -> ID 4

esp_mn_commands_update();

ESP_LOGI(TAG, "Voice Recognition Ready. Waiting for commands...");

while (1) {

// 此處通常會配合 AFE (Audio Front-End) 讀取麥克風音訊流

// 當 Multinet 識別到結果時：

/*

int command_id = multinet->detect(model_data, audio_buffer);

if (command_id > 0) {

handle_voice_command(command_id);

}

*/

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10));

}

}

// -------------------------------------------------------------------

// 4. 主程式進入點

// -------------------------------------------------------------------

void app_main(void) {

// 1. 初始化 USB HID

init_usb_hid();

// 2. 建立語音識別 Task

xTaskCreatePinnedToCore(voice_sr_task, "voice_sr_task", 8192, NULL, 5, NULL, 1);

}

免喚醒詞設定 (Continuous Mode)：若想實現喊出「複製」就直接執行的效果，可在初始化 AFE/Multinet 時，將 Mode 設定為 MN_MODE_CONTINUOUS，即可跳過「Hi ESP」喚醒階段。