這是一個非常實用且有趣的專案！將 ESP32-S3-BOX-3 作為離線語音控制器，並讓它模擬成 USB 鍵盤（HID），可以實現完全不需要聯網、零延遲的語音快捷鍵操作。

核心架構與實作思路

- 語音識別（ESP-SR）：利用 Espressif 官方的 ESP-SR 框架，在本地進行喚醒詞識別（例如「Hi ESP」）與離線語音命令詞識別（例如「複製」、「貼上」）。

- USB HID 鍵盤模擬：ESP32-S3 晶片原生支援 USB Native 介面，可以直接透過 USB HID 協定將自己宣告為標準鍵盤，發送對應的按鍵組合（如 Ctrl + C）。

實作步驟指南

步驟 1：開發環境設定

建議使用 ESP-IDF (v5.0 以上) 或 Arduino IDE（需安裝 ESP32 板級支援套件 2.0.3+）。

- ESP-IDF 核心庫：esp-skainet（ESP32 的語音識別專案庫，包含喚醒詞 WN 與命令詞 MN）。

- USB 鍵盤庫：

  - Arduino 環境：直接使用內建的 USB.h 與 USBHIDKeyboard.h。

  - ESP-IDF 環境：使用 tinyusb 組件（esp_tinyusb）。

步驟 2：離線語音命令定義（Multinet）

在 ESP-SR 中，你可以自訂語音命令詞與對應的 Command ID。

語音命令與鍵盤映射表：

| 語音命令 | Command ID | 發送的鍵盤按鍵 / 組合 |
| --- | --- | --- |
| 複製 | 1 | KEY_LEFT_CTRL + 'c' |
| 貼上 | 2 | KEY_LEFT_CTRL + 'v' |
| 復原 | 3 | KEY_LEFT_CTRL + 'z' |
| 存檔 | 4 | KEY_LEFT_CTRL + 's' |
| 全選 | 5 | KEY_LEFT_CTRL + 'a' |

步驟 3：關鍵程式碼範例（以 Arduino ESP32 為例）

在 Arduino 中，只要選擇 ESP32S3 Dev Module 並將 USB Mode 切換為 Hardware CDC and JTAG / USB-OTG (TinyUSB)，即可呼叫 Keyboard 函式庫。

C++

#include "USB.h"

#include "USBHIDKeyboard.h"

USBHIDKeyboard Keyboard;

// 初始化 USB HID 鍵盤

void setupKeyboard() {

Keyboard.begin();

USB.begin();

}

// 根據 ESP-SR 識別出的 Command ID 執行按鍵動作

void handleVoiceCommand(int command_id) {

switch (command_id) {

case 1: // 語音說出「複製」

Keyboard.press(KEY_LEFT_CTRL);

Keyboard.press('c');

delay(100);

Keyboard.releaseAll();

break;

case 2: // 語音說出「貼上」

Keyboard.press(KEY_LEFT_CTRL);

Keyboard.press('v');

delay(100);

Keyboard.releaseAll();

break;

case 3: // 語音說出「存檔」

Keyboard.press(KEY_LEFT_CTRL);

Keyboard.press('s');

delay(100);

Keyboard.releaseAll();

break;

default:

break;

}

}

硬體連接與使用方式

- 連接線材：使用 USB-C 數據線，一端插入 BOX-3 的 USB/Power 埠，另一端插入電腦。

- 電腦識別：電腦會自動將 BOX-3 識別為標準 USB 鍵盤（免安裝驅動）。

- 操作流程：

  - 對著 BOX-3 說出喚醒詞：「Hi, ESP」。

  - 聽到提示音或畫面上顯示聆聽中時，說出指令：「複製」。

  - BOX-3 識別成功後，會立即向電腦發送 Ctrl + C。

關鍵注意事項與優化建議

- USB 模式設定：BOX-3 有兩個 USB 埠（或可選配擴充底座），請確保程式碼中的 USB HID 是掛載在與電腦連線的 Native USB 介面上。

- 語言包選擇：ESP-SR 支援中文（Chinese）與英文（English）語音識別模型。若要識別「複製」、「貼上」，請在專案設定（sdkconfig 或 模型選單）中選擇 Chinese 模型。

- 連續免喚醒（可选）：如果覺得每次都要喊「Hi ESP」很麻煩，可以將 ESP-SR 設定為 Continuous Recognition（連續識別模式），喊出「複製」即可直接觸發按鍵！

請提供 ESP32-S3-BOX-3 使用 ESP-IDF 與 esp-skainet 實現 USB HID 鍵盤控制器的完整程式碼與範例專案結構。

以下為您整理基於 ESP32-S3-BOX-3、使用 ESP-IDF 與 esp-skainet 實現的 USB HID 語音鍵盤控制器 完整專案結構與實作程式碼。

專案整合了 ESP32-S3-BOX-3 的官方 BSP（包含 ES7210 麥克風與 ES8311 音訊 Codec）、ESP-SR 離線語音識別（AFE + Multinet）以及 TinyUSB HID 鍵盤協議。

📁 1. 專案目錄結構 (Project Structure)

建議直接在 esp-skainet 的架構下建立專案，結構如下：

Plaintext

esp_box3_voice_keyboard/

├── CMakeLists.txt

├── sdkconfig.defaults

├── README.md

└── main/

├── CMakeLists.txt

├── main.c

├── app_audio.c

├── app_audio.h

├── app_usb_hid.c

└── app_usb_hid.h

⚙️ 2. 專案配置文件

CMakeLists.txt (專案頂層)

CMake

cmake_minimum_required(VERSION 3.16)

include($ENV{IDF_PATH}/tools/cmake/project.cmake)

project(esp_box3_voice_keyboard)

main/CMakeLists.txt (Main 組件)

CMake

idf_component_register(

SRCS "main.c" "app_audio.c" "app_usb_hid.c"

INCLUDE_DIRS "."

REQUIRES tinyusb esp_sr esp_bsp

)

sdkconfig.defaults (預設配置檔)

Ini, TOML

# 開啟 PSRAM (ESP-SR 語音模型需求)

CONFIG_SPIRAM=y

CONFIG_SPIRAM_MODE_OCT=y

# TinyUSB HID 模式啟用

CONFIG_TINYUSB=y

CONFIG_TINYUSB_HID_COUNT=1

# 語音模型：啟用中文語音指令 (Multinet6)

CONFIG_CN_SPEECH_COMMAND_ID=y

💻 3. 完整原始程式碼

📄 main/app_usb_hid.h

C

#ifndef APP_USB_HID_H

#define APP_USB_HID_H

#include <stdint.h>

// 初始化 USB HID 介面

void app_usb_hid_init(void);

// 發送快捷鍵組合 (修飾鍵 + 基本鍵)

void send_keyboard_shortcut(uint8_t modifier, uint8_t keycode);

#endif // APP_USB_HID_H

📄 main/app_usb_hid.c

C

#include "app_usb_hid.h"

#include "esp_log.h"

#include "tinyusb.h"

#include "class/hid/hid_device.h"

static const char *TAG = "USB_HID";

// HID 描述符：定義標準 8-byte 鍵盤

static const uint8_t hid_report_descriptor[] = {

TUD_HID_REPORT_DESC_KEYBOARD()

};

static const char* hid_string_descriptor[5] = {

(char[]){0x09, 0x04},     // 0: 語言 ID (English)

"Espressif",              // 1: 製造商

"BOX-3 Voice Keypad",     // 2: 裝置名稱

"123456",                 // 3: 序號

"HID Keyboard",           // 4: 介面名稱

};

void app_usb_hid_init(void) {

ESP_LOGI(TAG, "Initializing TinyUSB HID...");

tinyusb_config_t tud_cfg = {

.device_descriptor = NULL,

.string_descriptor = hid_string_descriptor,

.external_phy = false,

.configuration_descriptor = NULL,

};

tinyusb_hid_config_t hid_cfg = {

.hid_descriptor = NULL,

.report_descriptor = hid_report_descriptor,

.report_descriptor_length = sizeof(hid_report_descriptor),

.report_data_callback = NULL,

.report_data_out_callback = NULL,

};

ESP_ERROR_CHECK(tinyusb_driver_install(&tud_cfg));

ESP_ERROR_CHECK(tinyusb_hid_init(&hid_cfg));

ESP_LOGI(TAG, "USB HID initialized successfully");

}

void send_keyboard_shortcut(uint8_t modifier, uint8_t keycode) {

if (!tud_hid_ready()) {

ESP_LOGW(TAG, "USB HID host not ready");

return;

}

uint8_t key_report[6] = {0};

key_report[0] = keycode;

// 1. 按下組合鍵 (如 Ctrl + C)

tud_hid_keyboard_report(HID_REPORT_ID_UNKNOWN, modifier, key_report);

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(50));

// 2. 釋放按鍵

tud_hid_keyboard_report(HID_REPORT_ID_UNKNOWN, 0, NULL);

}

📄 main/app_audio.h

C

#ifndef APP_AUDIO_H

#define APP_AUDIO_H

// 定義語音指令 ID 映射

typedef enum {

VOICE_CMD_COPY = 1,     // "fu zhi" (複製)

VOICE_CMD_PASTE = 2,    // "tie shang" (貼上)

VOICE_CMD_UNDO = 3,     // "fu yuan" (復原)

VOICE_CMD_SAVE = 4,     // "cun dang" (存檔)

VOICE_CMD_SELECT_ALL=5  // "quan xuan" (全選)

} voice_command_id_t;

// 回調函數類型，用於接收識別到的 Command ID

typedef void (*speech_cmd_cb_t)(voice_command_id_t cmd_id);

// 初始化 BOX-3 麥克風與語音識別引擎 (ESP-SR)

void app_audio_sr_init(speech_cmd_cb_t callback);

#endif // APP_AUDIO_H

📄 main/app_audio.c

C

#include "app_audio.h"

#include "esp_log.h"

#include "bsp/esp-bsp.h"

#include "esp_afe_sr_models.h"

#include "esp_mn_models.h"

#include "freertos/FreeRTOS.h"

#include "freertos/task.h"

static const char *TAG = "AUDIO_SR";

static speech_cmd_cb_t g_cmd_callback = NULL;

static void feed_task(void *arg) {

esp_afe_sr_data_t *afe_data = (esp_afe_sr_data_t *)arg;

int audio_chunksize = esp_afe_sr_v1.get_feed_chunksize(afe_data);

int16_t *feed_buff = malloc(audio_chunksize * sizeof(int16_t) * 2);

while (1) {

// 從 BOX-3 BSP 讀取雙聲道麥克風音訊

bsp_audio_get_feed_data(feed_buff, audio_chunksize * sizeof(int16_t) * 2);

// 輸入給 ESP-SR 語音前端演算法處理 (降噪/回音消除)

esp_afe_sr_v1.feed(afe_data, feed_buff);

}

free(feed_buff);

vTaskDelete(NULL);

}

static void detect_task(void *arg) {

esp_afe_sr_data_t *afe_data = (esp_afe_sr_data_t *)arg;

esp_mn_iface_t *multinet = &MULTINET_MODEL;

model_iface_data_t *model_data = multinet->create(&MULTINET_COEFF, 4000);

// 清除舊指令並新增離線漢語拼音語音關鍵字

esp_mn_commands_clear();

esp_mn_commands_add(VOICE_CMD_COPY,       "fu zhi");      // 複製

esp_mn_commands_add(VOICE_CMD_PASTE,      "tie shang");   // 貼上

esp_mn_commands_add(VOICE_CMD_UNDO,       "fu yuan");     // 復原

esp_mn_commands_add(VOICE_CMD_SAVE,       "cun dang");    // 存檔

esp_mn_commands_add(VOICE_CMD_SELECT_ALL, "quan xuan");   // 全選

esp_mn_commands_update();

ESP_LOGI(TAG, "Voice recognition initialized. Say commands directly!");

while (1) {

afe_fetch_result_t* res = esp_afe_sr_v1.fetch(afe_data);

if (!res || res->ret_value == ESP_FAIL) {

continue;

}

// 識別 Wake Word 或連續語音觸發

if (res->wakeup_state == WAKENED || res->wakeup_state == CONTINUOUS_RECOGNITION) {

int cmd_id = multinet->detect(model_data, res->data);

if (cmd_id > 0) {

ESP_LOGI(TAG, "Detected Voice Command ID: %d", cmd_id);

if (g_cmd_callback) {

g_cmd_callback((voice_command_id_t)cmd_id);

}

}

}

}

vTaskDelete(NULL);

}

void app_audio_sr_init(speech_cmd_cb_t callback) {

g_cmd_callback = callback;

// 初始化 BOX-3 核心板載音訊硬體 (ES7210 麥克風)

bsp_audio_init();

// 配置 ESP-SR 音訊前端 (AFE)

afe_config_t afe_config = AFE_CONFIG_DEFAULT();

afe_config.wakenet_init = true;

afe_config.voice_communication_init = false;

esp_afe_sr_data_t *afe_data = esp_afe_sr_v1.create_from_config(&afe_config);

// 建立音訊讀取與識別任務

xTaskCreatePinnedToCore(feed_task, "feed_task", 8192, afe_data, 5, NULL, 0);

xTaskCreatePinnedToCore(detect_task, "detect_task", 8192, afe_data, 5, NULL, 1);

}

📄 main/main.c (進入點)

C

#include <stdio.h>

#include "esp_log.h"

#include "app_usb_hid.h"

#include "app_audio.h"

#include "class/hid/hid_device.h"

static const char *TAG = "MAIN";

// 語音識別觸發回調 -> 轉換為 USB 鍵盤動作

static void on_speech_command_detected(voice_command_id_t cmd_id) {

switch (cmd_id) {

case VOICE_CMD_COPY:

ESP_LOGI(TAG, "Action: Ctrl + C");

send_keyboard_shortcut(KEYBOARD_MODIFIER_LEFTCTRL, HID_KEY_C);

break;

case VOICE_CMD_PASTE:

ESP_LOGI(TAG, "Action: Ctrl + V");

send_keyboard_shortcut(KEYBOARD_MODIFIER_LEFTCTRL, HID_KEY_V);

break;

case VOICE_CMD_UNDO:

ESP_LOGI(TAG, "Action: Ctrl + Z");

send_keyboard_shortcut(KEYBOARD_MODIFIER_LEFTCTRL, HID_KEY_Z);

break;

case VOICE_CMD_SAVE:

ESP_LOGI(TAG, "Action: Ctrl + S");

send_keyboard_shortcut(KEYBOARD_MODIFIER_LEFTCTRL, HID_KEY_S);

break;

case VOICE_CMD_SELECT_ALL:

ESP_LOGI(TAG, "Action: Ctrl + A");

send_keyboard_shortcut(KEYBOARD_MODIFIER_LEFTCTRL, HID_KEY_A);

break;

default:

break;

}

}

void app_main(void) {

ESP_LOGI(TAG, "Starting ESP32-S3-BOX-3 Voice Keyboard...");

// 1. 初始化 TinyUSB HID 控制器

app_usb_hid_init();

// 2. 初始化 BOX-3 麥克風與語音識別引擎，註冊事件回調

app_audio_sr_init(on_speech_command_detected);

}

🚀 4. 編譯與燒錄步驟

- 設置 Target 晶片：

Bash

idf.py set-target esp32s3

- 編譯專案：

Bash

idf.py build

- 燒錄至 BOX-3： 將 Type-C 線連接 BOX-3 的 USB/Power 埠至電腦：

Bash

idf.py -p COM_PORT flash monitor

💡 關鍵功能說明與測試

- 無需喚醒詞（連續識別）：專案設定了 CONTINUOUS_RECOGNITION，程式對著 BOX-3 直接說出「複製」、「貼上」、「存檔」即可直接對電腦發送按鍵指令。

- 快捷鍵擴充：若要新增指令（例如 Alt + Tab 或 Win + D），只需在 app_audio.h 的 voice_command_id_t 新增列舉，在 app_audio.c 使用拼音（如 "quan xuan"）註冊語音，並於 main.c 的 switch-case 對應 HID_KEY_* 按鍵即可。